Verkeerskundige onderbouwing A76 HRR Nuth (Daelderweg)

- Inleiding

In het kader van het Meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district Zuidoost voert Gebr. Van der Lee werkzaamheden uit aan de A76 HRL ter hoogte van het viaduct Daelderweg (hmp. 11.700).

In deze beknopte verkeerskundige onderbouwing zijn op hoofdlijnen de gevolgen van de afsluiting in beeld gebracht.

Voor de verkeerskundige onderbouwing wordt voor de werkzaamheden uitgegaan van een uitvoering van de werkzaamheden van:

- Vrijdag 18 december 2020, 21:00 uur – zaterdag 19 december 2020, 08:00 uur.

- Verkeersmaatregel werkzaamheden

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de A76 HRL tussen de oude afrit 5 Nuth (hm 12,500) en nieuwe toerit 5 Nuth (hmp. 10,100) afgesloten. De tussengelegen afrit van de nieuwe aansluiting Nuth is afgesloten. Vanaf toerit 5 Nuth is de hoofdrijbaan weer open.

Afbeelding 1: Werkvak en afsluitingen t.b.v. werkzaamheden viaduct Daelderweg.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt uitgegaan van een volledige afsluiting van de hoofdrijbaan. Om de omvang van het verkeer bij de afrit 5 Nuth te verminderen wordt de A76 HRL in westelijke richting volledig afgesloten vanaf knooppunt Kunderberg tot aan knooppunt Ten Esschen. Dit betekent dat de hoofdrijbaan, verbindingsweg n (na km 18,85n) en de A79 verbindingsweg v (vanaf km 17,4x) worden afgesloten. Verkeer van de A76 HRL wordt via verbindingsweg n en verbindingsweg k naar de A79 geleid. De N281 wordt niet afgesloten tijdens de werkzaamheden.

Afbeelding 2: Afsluitingen A76 HRL t.h.v. knooppunt Kunderberg

- Verkeersaanbod en gevolgen afsluiting A76

Om de gevolgen van de afsluiting van de A76 HRL, zoals beschreven onder 2, te bepalen is uitgegaan van de intensiteiten van het NDW voor een gemiddelde werkdag en zaterdag in de periode 01 oktober 2020 tot en met 30 november 2020. Zoals ook uit tabel 1 blijkt, dienen tijdens het maatgevende moment van de afsluiting (21.00 – 22.00 uur) ca. 552 mvt van de hoofdrijbaan links omgeleid worden. Van dit verkeer komt tijdens het maatgevende uur ca. 66% vanuit de richting Heerlen (N281) en ca. 33% vanuit de richting Aachen (A76).

Door het afsluiten van de A76 HRR bij knooppunt Kunderberg en bij aansluiting 5 Nuth dienen gedurende de werkzaamheden in de periode van vrijdag 21:00 uur tot zaterdag 08:00 uur circa 3.153 gehinderden een omleidingsroute te volgen.

Tabel 1: Verloop intensiteiten A76 HRL en verdeling A76 HRL – N281

- Herverdeling van het verkeer

Door het afsluiten van de A67 HRL t.h.v. de oude aansluiting 5 Nuth is het noodzakelijk om het verkeer over het beschikbare netwerk te herverdelen om de verkeershinder en de hinder voor de omgeving te beperken. In dit hoofdstuk is aangegeven op welke wijze het verkeer over het beschikbare netwerk wordt herverdeeld door de toe te passen omleidingsroutes. Voor een overzicht van de omleidingsroutes wordt verwezen naar de tekening met de tijdelijke verkeersmaatregelen afsluiting A76 HRL: 0020002-T-A76-OML-002.

- Verkeer vanuit Aken richting Eindhoven wordt bij aansluiting 7 Simpelveld omgeleid via de route N281 – N300 – N274 – N297 naar de A2. Aangenomen wordt dat ca. 30% van het verkeer van de A76 HRL bij knooppunt Kunderberg (= 65 mvt) deze omleiding volgt (zie ook tabel 2). De extra reistijd bedraagt circa 10 min (bron: google.nl/maps). Voor deze omleidingsroute worden geen knelpunten verwacht in de doorstroming.

Tevens wordt bij aansluiting 7 Simpelveld verkeer richting Heerlen-Noord (afgesloten afrit 6 Voerendaal/ Heerlen-Noord) omgeleid via de N281. Het aantal voertuigen is naar verwachting beperkt, ca. 28 mvt met een extra reistijd van ca. 2 min. Ook hier wordt geen knelpunt verwacht.

- Verkeer vanuit de richting Köln/Aachen op de A76 HRL wordt bij knooppunt Kunderberg omgeleid via de route A79  A2. Dit betekent dat de hoofdrijbaan, verbindingsweg n (na km 18,85n) en de A79 verbindingsweg v (vanaf km 17,2x) worden afgesloten. Verkeer van de A76 HRL wordt via verbindingsweg n en verbindingsweg k naar de A79 geleid. Op basis van de intensiteiten uit tabel 2 (minus het verkeer dat reeds bij aansluiting 7 Simpelveld wordt omgeleid) blijkt dat op het maatgevende moment (21.00 – 22.00 uur) ca. 122 mvt een omleiding moeten volgen met een extra reistijd van ca. 8 min. Gezien het relatief beperkt aantal voertuigen dat wordt omgeleid en het verschil in capaciteit tussen de periode van afsluiting en reguliere spitsperiode (zie ook tabel 3) wordt op de omleidingsroute geen knelpunten verwacht.

- Verkeer met de bestemming Spaubeek wordt bij aansluiting 4 Hulsberg geattendeerd om de route Beek te volgen. Vanaf rotonde Bekerbaan/Oranjeplein/Torenstraat/Klein Haasdal is Spaubeek opgenomen op de reguliere bewegwijzering. Naast deze omleidingsroute wordt verwacht dat een deel van het lokale verkeer, een alternatieve route neemt via Voerendaal of Heerlen. Hiervoor worden geen omleidingsroutes opgenomen. Afhankelijk van de bestemming bedraagt de extra reistijd tot circa 10 minuten (Nuth + 4 min, Spaubeek + 8 min en Beek +5 min - bron: google.nl/maps). Gezien het beperkt aantal voertuigen worden voor deze route geen knelpunten verwacht.

- Verkeer op de A79 HRR welke in knooppunt Kunderberg via verbindingsweg v naar de A76 HRL wil rijden, wordt via de Welterlaan omgeleid richting de N281. Tijdens het maatgevende uur betekent dit voor circa 29 voertuigen een extra reistijd van circa 3 min (bron: google.nl/maps). Voor deze omleidingsroute worden geen knelpunten verwacht in de doorstroming.

Tabel 2: Verloop intensiteiten A76 en A79 knooppunt Kunderberg en afrit 6 Voerendaal

Tabel 3: Verloop intensiteiten A76 en A79 knooppunt Kunderberg en afrit 6 Voerendaal

- Verkeer vanuit Heerlen (N281) in de richting van Eindhoven en Antwerpen (ca. 415 mvt o.b.v. tabel 1) wordt op de A76 HRL bij de (oude) afrit 5 Nuth via route Stationsplein  Van Eynattenweg (N298)  Daelderweg naar het turbo verkeersplein van aansluiting 5 Nuth geleid. Via het turbo verkeerplein kan verkeer naar de A76 en de N300 rijden. De extra reistijd bedraagt ca. 3 min. Naar verwachting heeft een deel van dit verkeer een bestemming in Nuth of Spaubeek.

Op basis van de het Regionaal Verkeersmodel Westelijke Mijnstreek is voor het jaar 2030 de prognose van de etmaal intensiteiten op de omleidingsroute achterhaald (zie afbeelding 3 pagina 5). Tijdens de periode van de afsluiting wordt aangenomen dat de reguliere intensiteit op de omleidingsroutes ca. 5% van de etmaalintensiteit bedraagt.

In tabel 4 op pagina 6 zijn de intensiteiten opgenomen van de oude afrit 5 Nuth. Naar verwachting heeft deze aansluiting een capaciteit van ca. 1.200 mvt/uur. Aan het einde van de afrit sluit deze met een voorrangskruising aan op de Eynattenweg (N298). Verkeer slaat hier rechts af waardoor het conflict met kruisend verkeer beperkt is.

Op basis van deze aanname kan worden gesteld dat op de omleidingsroutes voldoende restcapaciteit is om het om te leiden verkeer zonder knelpunten op de wegvakken, rotondes en kruispunten af te wikkelen.

| Locatie | Potentieel knelpunt | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- |
| A76 HRL oude afrit 5 Nuth | Wachrijvorming t.g.v. beperkte door-stroming kruising afrit - Eynattenweg (N298) | Inzet verkeersregelaar om de doorstroming te bevorderen. |

Uit de tabellen 1 en 4 blijkt dat de intensiteiten van het om te leiden verkeer beperkt is. Op basis van het Regionaal Verkeersmodel Westelijke Mijnstreek blijkt dat de intensiteiten op de omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden laag zijn en over voldoende restcapaciteit beschikken. Wanneer alleen een omleidingsroute via de oude afrit 5 Nuth wordt ingezet (en dus geen omleiding via de A79 A2 voor verkeer richting Eindhoven en Antwerpen) dan is naar verwachting voldoende restcapaciteit beschikbaar om het om te leiden verkeer zonder knelpunten te verwerken.

Afbeelding 3: prognose intensiteiten omleidingsroutes Nuth (bron: Regionaal Verkeersmodel Westelijke Mijnstreek)

Tabel 4: Verloop intensiteiten A76 HRL oude en nieuwe afrit 5 Nuth